Devis type

ELEMENT– Tuile_Bois massif ou Placage de bois

SECTION 09 54 26 - PLAFONDS SUSPENDUS EN BOIS

Partie 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1  Résumé

- Contenu de la section :

    - Système de suspension pour système de plafond en bois

    - Système de plafond en bois

1.2  Sections connexes

A.   Section 09 84 00 – Composantes acoustiques d’intérieur

  - Section 09 54 26 - Plafonds suspendus en bois

  - Section 09 53 00 - Ensembles de suspension de plafonds acoustiques

  - Section 09 51 26 - Plafonds acoustiques en bois

  - Section 09 20 00- Plâtre et panneaux de gypse

  - Section 09 22 16 - Ossatures métalliques non porteuses

  - Division 23 - CVCA

  - Division 26 - Électricité

1.3  Références

- ASTM A641: Norme standard pour les fils en acier carbone à revêtement au zinc (galvanisés), c’est à dire les fils de suspension

- ASTM C423: Méthode de test standard pour l'absorption du son et les coefficients d'absorption acoustique selon la méthode à chambre de réverbération

- ASTM C635: Norme standard pour les systèmes de suspension en métal pour les carreaux acoustiques et les plafonds suspendus

- ASTM C636: Pratique recommandée pour l'installation des systèmes de suspension pour plafond métallique avec carreaux acoustiques ou panneaux suspendus

- ASTM E84: Méthode de test des caractéristiques d’inflammation des surfaces des matériaux de construction

- ASTM E580: Pratique standard pour l’application de systèmes de suspension de plafond pour les carreaux acoustiques et les panneaux suspendus dans les zones nécessitant une retenue séismique

- ASTM E795: Pratiques standard de montage de spécimens lors des tests d’absorption acoustique

- CAN/ULC-S102 : Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

- AWI (Architectural Woodwork Institute - Quality Standards): Normes américaines de menuiserie architecturale

- CISCA (Ceiling & Interior Systems Construction Association) : Association de la construction des plafonds et des systèmes intérieurs

- ANSI A208.1- 09: (American National Standard for Particleboard) Normes américaines pour les panneaux de particules

- ANSI A208.2- 09: (American National Standard for Medium Density Fibreboard (MDF)) Normes américaines pour les panneaux de fibres à densité moyenne

- ANSI/HPVA HP-1- 10: (American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood) Normes américaines pour les contreplaqués décoratifs et contreplaqués de feuillus

- FSC-STD-01-001- 2004: FSC (Principles and Criteria for Forest Stewardship) Organisation non-gouvernementale internationale qui vise à promouvoir la gestion durable des forêts

- LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Système d'évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes (Trousse de référence)

- NHLA (National Hardwood Lumber Association): Association nationale des bois de feuillus

1.4  Assurance de qualité

  - Source unique de responsabilité pour les systèmes de plafond de bois: Obtenir les produits en bois identifiés dans le présent devis auprès d’un seul fabricant disposant des capacités de dessin en atelier et des ressources nécessaires pour fournir des produits de qualité uniforme tant pour l’apparence que pour les propriétés physiques, sans retarder le projet.

  - Source unique de responsabilité pour le système de suspension : Obtenir les produits du système de suspension identifiés dans le présent devis auprès d’un seul fabricant disposant des capacités de dessin en atelier et des ressources nécessaires pour fournir des produits de qualité uniforme tant pour l’apparence que pour les propriétés physiques, sans retarder le projet.

  - Qualifications de l’installateur : Doit avoir de l’expérience dans l’installation de systèmes similaires à ceux mentionnés dans le présent document.

- Caractéristiques de combustion en surface : Composants testés selon les normes ASTM E84 ou CAN/ULC-S102

    - IPF – Indice de Propagation de la Flamme

    - IDF – Indice de Dégagement de la Fumée

- Normes de travail du bois : Le fabricant doit se conformer aux dispositions énoncées des normes de qualité de l’AWI.

- Normes environnementales : Lorsque requis, le bois massif, les panneaux de fibres à densité moyenne, les panneaux de particules et/ou le placage utilisés pour produire les composants en bois doivent provenir de forêts bien gérées, comme certifié par des organisations homologuées par le FSC. Le fabricant doit démontrer sa conformité en fournissant un numéro de chaîne de traçabilité.

1.5  Soumissions

  - Données sur les produits : Soumettre la fiche technique du fabricant et le guide d’installation.

  - Dessins d’atelier : Soumettre des dessins d’atelier montrant toutes les zones concernées, les conditions de fixation et les conditions périphériques.

  - Soumission d’échantillons : Soumettre des échantillons représentatifs de chaque matériau qui sera exposé dans l’ouvrage fini.

1.6  Livraison, entreposage et manutention

- Le matériel doit être stocké et installé uniquement dans un environnement ambiant sécurisé :

  - Humidité minimale de 25 %, maximale de 55 %

  - Température comprise entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F)

- Les fenêtres, les portes, le système de chauffage et de conditionnement d’air, ainsi que tous les travaux humides doivent être terminés avant le déballage et l’installation. Manipulez les matériaux avec précaution pour ne pas les endommager.

- Stockez les matériaux à plat sur toute leur surface, dans leur emballage d’origine, non ouvert, dans un espace entièrement clos et protégé contre les dommages causés par l’humidité, la lumière directe du soleil, la contamination de surface, les infestations de vermines et autres risques de dommages.

- Avant l’installation, acclimater les composants en bois pendant au moins soixante-douze (72) heures pour stabiliser la teneur en humidité et atteindre la température ambiante, conformément aux normes AWI.

- Manipulez les éléments en bois avec précaution pour éviter d’ébrécher les bords ou d’endommager les unités de quelque manière que ce soit.

1.7  Coordination

- Coordonnez l’installation du système de plafond acoustique avec tous les corps de métier dont le travail subira les répercussions de cette installation.

1.8  Matériaux supplémentaires

  - Matériaux supplémentaires : Fournir les matériaux supplémentaires décrits ci-dessous qui correspondent aux produits installés, sont emballés avec une enveloppe de protection pour le stockage et sont identifiés par des étiquettes décrivant clairement le contenu.

    - Composants en bois : Fournir des composants de taille normale correspondant à 2,0 % de la quantité installée.

    - Éléments du système de suspension : Fournir une quantité de chaque composant égale à 2,0 % de la quantité installée.

1.9  Garanties

A.  Période de garantie :

    - Composants en bois : Limitée à trois (3) ans à compter de la date d’installation.

    - Système de suspension : Limitée à dix (10) ans à compter de la date d’installation.

_____________________

Partie 2 - PRODUITS

  - Fabricant

A.   Woodzco - www.woodzco.com  -  info@woodzco.com - 1-844-847-5227

2.2  Plafonds suspendus en bois

- Système de tuiles de bois architectural et acoustique :

  - Norme Feu:

    - CAN/ULC-S102: IPF [XXX] et IDF [XXX]

    - ASTM-E84: Classe [ABC] FSI [XXX] et SDI [XXX]

  - Dimensions de la tuile: [610mm x 610mm (24’’ x 24’’)] ou [610mm x 1219mm (24’’ x 48’’)] ou sur mesure selon dessin d’atelier

  - Assemblage: Lames de bois principales et lames de soutien

  - Performance acoustique: CRB [XXX]

- Lame de bois principales:

  - Essence de bois: [Insérez l’essence de bois et le grain] sur les [5 ou 6] faces

  - Profil: [RIVE ou FACE]

  - Chant: Carré et agencé à l’essence de bois

  - Cœur: [Bois massif ou MDF FR ou Particule FR]

  - Dimensions: [Largeur x Épaisseur] ou sur mesure selon dessin d’atelier

  - Espacement des lames: [Insérez l’espacement requis] ou sur mesure selon dessin d’atelier

  - Nombre de lames par tuile: [Insérez le nombre requis] ou sur mesure selon dessin d’atelier

  - Finition:

    - Couleur de finition: [Insérez le Nom et le numéro de référence Woodzco] ou sur mesure

    - Fini: [Huilé ou Vernis ou Huilé + Vernis]

C.   Lame de soutien :

  - Matériau: Contreplaqué de merisier de 13mm (1/2’’) d’épaisseur ou sur mesure selon dessin d’atelier

  - Couleur des lames de soutien: [Blanc - Noir - Naturel] ou sur mesure

D.   Matériau acoustique: [Optionnel]

  - Type: [Textile 2.1mm ou Feutre 6.4mm]

  - Couleur: [Insérez le Nom et le numéro de référence Woodzco]

  - Assemblage: En usine

E.  Produit de référence: [Code du produit] ELEMENT - Tuile de Woodzco

2.3 Systèmes de suspension métallique

  - Fournir un système de suspension standard en T métallique robuste de 15/16’’ ou un système de suspension standard à gypse de 1-1/2’’ intérieur standard, utilisant des profilés porteurs, des traverses, des cornières murales ou des moulures d'ombre de types, de classifications structurelles et de finitions indiqués et conformes aux exigences de la norme ASTM C635 applicable. Se conformer à tous les codes et ordonnances sismiques applicables.

2.4  Accessoires

  - Moulure de finition assortie : À fournir par le fabricant de plafonds en bois

  - Peinture de retouche : Type et couleur assortis aux tuiles de bois architectural et acoustique

2.5  Finition

  - Finition en usine : La tuile doit être finie en usine avec les produits standards du fabricant selon la sélection de couleurs de l'architecte.

  - En raison de la nature du bois véritable (variation du grain, de la texture et de la couleur), le produit fini peut varier du clair au foncé, ce qui affecte l'apparence des panneaux.

__________________

Partie 3 - EXÉCUTION

3.1  Examen

  - Ne procédez pas à l’installation si des conditions insatisfaisantes n’ont pas été corrigées, y compris, mais sans s’y limiter, l’achèvement de travaux humides tels que la peinture, le plâtrage ou la cimentation.

  - Assurez-vous de l’acceptabilité des substrats et des conditions de construction dans lesquelles le système de plafond doit être installé. Ne procédez pas à l’installation tant que toutes les conditions inacceptables n’ont pas été corrigées.

  - Assurez-vous que le système CVCA fonctionne, que l’air d’alimentation et l’air de retour sont filtrés pour éliminer les particules, que le bâtiment est à la température et à l’humidité appropriées et que l’espace est exempt de poussière de construction intérieure.

3.2  Préparation

  - Mesurez chaque zone de plafond et établissez la disposition des unités acoustiques pour équilibrer les largeurs des bordures aux bords opposés de chaque plafond. Respectez les plans de plafond réfléchis et coordonnez la disposition des panneaux avec les appareils mécaniques et électriques.

  - Les matériaux de plafond Woodzco doivent pouvoir atteindre la température ambiante et avoir une teneur en humidité stabilisée pendant au moins soixante-douze (72) heures avant l'installation. Enlevez l’emballage pour permettre aux panneaux de s’acclimater.

3.3  Installation

  - Installez le système de plafond conformément à ce qui suit :

    - Installez les produits Woodzco conformément aux instructions du fabricant et recommandations de la CISCA.

    - Installez les produits Woodzco conformément aux instructions du fabricant et recommandations de la ASTM C636.

    - Suspendre les supports de plafond aux éléments structuraux du bâtiment conformément aux instructions du fabricant et conformément à tous les codes et règlements locaux.

    - Installez les produits Woodzco conformément aux instructions d’installation du fabricant et en conformité avec tous les codes et réglementations locaux.

3.4  Nettoyage

  - Nettoyez les surfaces des produits Woodzco conformément aux instructions de nettoyage du fabricant. Respectez les instructions du fabricant pour toute retouche ou réparation de dommages mineurs. Remplacez les produits qui ne peuvent pas être nettoyés ou réparés pour éviter tout dommage permanent.

3.5  Inspection

  - Le propriétaire et/ou son représentant doit inspecter l’installation et le produit pour valider que les travaux ont été réalisés conformément à ces spécifications.

  - La main-d’œuvre nécessaire à l’enlèvement et au remplacement du produit mal installé et non conforme aux instructions d’installation spécifiées, comme détaillées dans les parties 1 et 2 et indiquées sur les plans, est à la charge de l’entrepreneur responsable de l’installation.

  - Les produits Woodzco sont faits de placage en bois véritable ou en bois massif. Tous les efforts sont faits pour maintenir l’apparence générale cependant, des variations naturelles dans le grain, la texture, la teinte ou le vieillissement peuvent se produire. Pour ces raisons, le fabricant ne peut garantir la correspondance exacte du grain, de la texture, de la teinte ou de la couleur.

FIN DE LA SECTION

NOTE : Woodzco se dégage de toute responsabilité concernant tout dommage résultant de l’utilisation de ce guide de spécification.